ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 6.080101 "ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

1. Наука, яка вивчає форму, розміри земної кулі або окремих ділянок її поверхні шляхом вимірювань:

а) топографія

б) картографія

в) геодезія

г) геологія

2. Поверхня, утворена як умовне продовження світового океану під материками – це:

а)фізична поверхня

б) основна рівнева поверхня

в) горизонтальна поверхня

г) поверхня еліпсоїду

3. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які проходять через вісь обертання Землі, – це:

а) меридіани

б) паралелі

в) нормалі

г) прямовисні лінії

4. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання Землі, – це:

а) меридіани

б) паралелі

в) нормалі

г) прямовисні лінії

5. Висота точки, яка визначається відносно основної рівневої поверхні, – це:

а) відносна висота

б) абсолютна висота

в) апліката точки

г) геодезична висота

6. В Україні абсолютні висоти визначаються в:

а) Дніпровській системі висот

б) Балтійській системі висот

в) Чорноморській системі висот

г) Азовській системі висот

7. Різниця висот двох точок – це:

а) прирости ординат

б) прирости аплікат

в) прирости абсцис

г) перевищення

8. Під нівелюванням розуміють польові роботи, в результаті яких визначають:

а) полярні координати точок

б) прямокутні координати точок

в) перевищення між окремими точками

г) геодезичні координати точок

9. Зменшене зображення частини земної поверхні, створене без врахування кривизни Землі – це:

а) план місцевості

б) карта місцевості

в) профіль місцевості

г) абрис місцевості

10. Зменшене узагальнене зображення на площині всієї або значної частини земної поверхні, складене в прийнятій картографічній проекції з урахування кривизни Землі – це:

а) карта місцевості

б) план місцевості

в) профіль місцевості

г) абрис місцевості

11. Зображення на площині вертикального перерізу поверхні місцевості в заданому напрямі – це:

а) карта місцевості

б) план місцевості

в) профіль місцевості

г) абрис місцевості

12. Сукупність зображених на плані контурів і об’єктів місцевості – це:

а) рельєф

б) абрис

в) профіль

г) ситуація

13. Нерівності земної поверхні природного походження – це:

а) рельєф місцевості

б) ситуація місцевості

в) профіль місцевості

г) абрис місцевості

14. У разі контурного (горизонтального) знімання на карті або на плані зображується:

а) рельєф місцевості

б) ситуація місцевості

в) профіль місцевості

г) рельєф та ситуація місцевості

15. У разі топографічного знімання на карті або на плані зображується:

а) контури об’єкта

б) межі суміжних ділянок

в) профіль місцевості

г) рельєф та ситуація місцевості

16. Основною картографічною проекцією для топографо-геодезичних робіт в Україні прийнята:

а) проекція Меркатора

б) проекція координат Зольднера

в) проекція Гаусса-Крюгера

г) проекція Сансона

17. У системі координат, побудованій на основі проекції Гаусса-Крюгера за вісь абсцис (х) приймається:

а) осьовий меридіан зони

б) меридіан даної точки

в) Гринвіцький меридіан

г) екватор

18. У системі координат, побудованій на основі проекції Гаусса-Крюгера за вісь ординат (у) приймається:

а) осьовий меридіан зони

б) меридіан даної точки

в) Гринвіцький меридіан

г) екватор

19. Географічні координати точки визначаються:

а) абсцисою і ординатою

б) широтою і довготою

в) меридіанами та паралелями

г) кутами та довжинами ліній

20. Прямокутні геодезичні координати точки визначаються:

а) абсцисою і ординатою

б) широтою і довготою

в) меридіанами та паралелями

г) кутами та довжинами ліній

21. У проекції Гаусса-Крюгера вся земна поверхня поділяється на зони:

а) за широтою через 4 градуси

б) за широтою через 6 градусів

в) за довготою через 4 градуси

г) за довготою через 6 градусів

22. Процес порівняння мірної стрічки з іншою однорідною фізичною величиною, прийнятою за одиницю (еталон) – це:

а) вимірювання

б) компарування

в) перевірка

г) юстировка

23. Якщо об’єкт вимірювання безпосередньо порівнюється з одиницею виміру – це:

а) прямі (безпосередні) виміри

б) непрямі (посередні) виміри

в) рівноточні виміри

г) нерівноточні виміри

24. Якщо значення фізичної величини визначається через інші виміряні величини – це:

а) прямі (безпосередні) виміри

б) непрямі (посередні) виміри

в) рівноточні виміри

г) нерівноточні виміри

25. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 90 рівних частин – це:

а) метрична міра

б) радіанна міра

в) градусна міра

г) градова (десятинна) міра

26. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусу – це:

а) довгота

б) широта

в) азимут

г) радіан

27. Відношення довжини лінії на плані (карті) до її горизонтального прокладання на місцевості – це:

а) графічна точність масштабу

б) масштаб

в) точність масштабу

г) дирекційний кут

28. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0,1 мм на топографічній карті, – це:

а) лінійний масштаб

б) поперечний масштаб

в) графічна точність масштабу

г) числовий масштаб

29. Який з перерахованих масштабів є найбільш дрібніший?:

а) 1:100000

б) 1:500

в) 1:2000

г) 1:500000

30. Який з перерахованих масштабів є найбільш крупніший?:

а) 1:500

б) 1:2000

в) 1:2500

г) 1:1000

31. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1:5000 дорівнює 3 см, то горизонтальне прокладання на місцевості буде становити:

а) 150 м

б) 1500 м

в) 15 м

г) 300 м

32. Систему нумерації і позначення окремих листів топографічних карт називають:

а) номенклатурою карт

б) розграфленням карт

в) картографічною проекцією

г) поверхнею відносності

33. Графічні символи, якими відображаються на топографічних планах і картах об’єкти місцевості та їх кількісні і якісні характеристики, – це:

а) горизонталі

б) умовні знаки

в) закладання

г) номенклатура

34. Масштабні умовні знаки служать:

а) для зображення об'єктів, площа яких не виражається в масштабі карти

б) для зображення об'єктів, площа яких виражається в масштабі карти

в) для зображення об'єктів, довжина яких виражається в масштабі карти, а ширина незначна

г) для зображення додаткової характеристики об’єктів місцевості

35. Коричневим кольором на топографічних картах показують:

а) гідрографію

б) рослинність

в) горизонталі

г) населені пункти

36. Зеленим кольором на топографічних картах показують:

а) населені пункти

б) горизонталі

в) дорожню мережу

г) ліси

37. Рельєф на топографічних картах і планах зображується:

а) ізоколами

б) ізогіпсами

в) відмивкою схилів

г) горизонталями

38. Куполоподібна або конічна форма рельєфу, що здіймається над місцевістю більш ніж на 200 метрів, – це:

а) гора

б) котловина (улоговина)

в) хребет

г) лощина

39. Заглиблення конічної або чашоподібної форми рельєфу, яка не має стоку води, – це:

а) гора

б) котловина (улоговина)

в) хребет

г) лощина

40. Витягнуте в одному напрямку підвищення земної поверхні з двома схилами в різні сторони – це:

а) гора

б) лощина

в) хребет

г) сідловина

41. Лінія, що проходить найнижчими точками місцевості (лощини), – це:

а) горизонталь

б) вододіл

в) тальвег

г) прямовисна лінія

42. Лінія, що проходить найвищими точками місцевості, – це:

а) горизонталь

б) вододіл

в) тальвег

г) прямовисна лінія

43. Віддаль між суміжними горизонталями в горизонтальній площині – це:

а) закладання

б) ухил місцевості

в) стрімкість схилу

г) перевищення

44. Відношення перевищення між кінцями лінії до її горизонтального прокладання – це:

а) ухил місцевості

б) румб лінії

в) висота перерізу рельєфу

г) перевищення

45. Плавна крива лінія, яка з’єднує точки з однаковими висотами, – це:

а) горизонталь

б) вододіл

в) тальвег

г) прямовисна лінія

46. Горизонтальний кут між північним напрямом істинного (географічного) меридіана і напрямом цієї лінії за ходом годинникової стрілки – це:

а) зближення меридіанів

б) істинний (географічний) азимут

в) дирекційний кут

г) схилення магнітної стрілки

47. Горизонтальний кут між північним напрямом осьового меридіана зони і напрямом цієї лінії за ходом годинникової стрілки – це:

а) зближення меридіанів

б) азимут

в) дирекційний кут

г) схилення магнітної стрілки

48. Горизонтальний кут між найближчим напрямом меридіана і напрямком даної лінії – це:

а) азимут

б) дирекційний кут

в) схилення магнітної стрілки

г) румб

49. Якщо лінія знаходиться у першій чверті, то румб має назву:

а) ПнЗх

б) ПнСх

в) ПдЗх

г) ПдСх

50. Аналітичний спосіб визначення площ ґрунтується на використанні:

а) виміряних на плані дирекцій них кутів

б) виміряних на плані довжин ліній

в) координат точок земельної ділянки

г) палетки з паралельними лініями

- 51. Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на всю територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж – це:

- а) державна геодезична мережа

- б) геодезична мережа згущення

- в) знімальна мережа

- г) геодезична мережа спеціального призначення

52. Головною геодезичною основою топографічних знімань є:

а) державна геодезична мережа

б) розрядна геодезична мережа згущення

в) знімальна геодезична мережа

г) висотна геодезична мережа

53. Геодезичний пункт астрономо-геодезичної мережі 1 класу відноситься:

а) до державної геодезичної мережі

б) до розрядної геодезичної мережі згущення

в) до знімальної геодезичної мережі

г) до висотної геодезичної мережі

54. У трикутниках мережі тріангуляції вимірюються:

а) всі кути і всі сторони

б) всі довжини сторін

в) одна сторона і два кута

г) всі горизонтальні кути і одна сторона

55. У трикутниках мережі трилатерації вимірюються:

а) всі горизонтальні кути

б) всі довжини сторін і один кут

в) одна сторона і два кута

г) всі кути і всі сторони

- 56. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють усі кути й хоча би одну сторону – це:

- а) трилатерація

- б) полігонометрія

- в) тріангуляція

г) супутниковий метод

- 57. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними – це:

- а) трилатерація

- б) полігонометрія

- в) тріангуляція

- г) супутниковий метод

- 58. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють всі три довжини сторін – це:

- а) трилатерація

- б) полігонометрія

- в) тріангуляція

- г) супутниковий метод

59. Основним кутомірним приладом є:

а) мензула

б) мірна стрічка

в) нівелір

г) теодоліт

60. Горизонтальні кути вимірюють за допомогою:

а) мірної стрічки

б) нівеліра

в) теодоліта

г) бусолі

61. У теодолітних ходах довжини сторін вимірюють за допомогою:

а) нівеліра

б) кіпрегеля

в) мірної стрічки

г) мензули

62. Становий  гвинт призначений:

а) для перенесення теодоліта і встановлення візирної вішки

б) для зміни відліків по горизонтальному кругу

в) для виведення бульбашки циліндричного  рівня на середину

г) для закріплення теодоліта на штативі

63. Метод вимірювання перевищення за допомогою горизонтального променя візування зорової труби – це:

а) геометричне нівелювання

б) барометричне нівелювання

в) гідростатичне нівелювання

г) автоматичне нівелювання

64. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:

а) тригонометричне нівелювання

б) барометричне нівелювання

в) гідростатичне нівелювання

г) автоматичне нівелювання

65. Для створення державної висотної мережі використовується:

а) гідростатичне нівелювання

б) барометричне нівелювання

в) геометричне нівелювання

г) автоматичне нівелювання

66. Геометричне нівелювання може виконуватись способом:

а) способом прийомів

б) нівелювання із середини або вперед

в) бокового нівелювання

г) нівелювання похилим візирним променем зорової труби

67. Геодезичні роботи, в результаті яких визначаються перевищення, називаються:

а) контурним зніманням

б) кадастровим зніманням

в) нівелюванням

г) орієнтуванням

68. У результаті нівелювання визначається:

а) прямокутні координати точок місцевості

б) магнітний азимут між точками місцевості

в) дирекційні кути між точками місцевості

г) перевищення між точками місцевості

69. З наведених нівелірів до високоточних відноситься:

а) Н-3

б) Н-3К

в) Н-10

г) Н-05

70. Мензульне знімання виконується за допомогою:

а) теодоліта

б) нівеліра

в) мензули та кіпрегеля

г) тахеометра

71. Для визначення положення точок методом GPS-спостережень одночасно потрібно спостерігати одночасно не менше:

а) чотирьох супутників

б) трьох супутників

в) п’яти супутників

г) шести супутників

72. Для створення планової геодезичної мережі супутниковим методом одночасно потрібно вести GPS-спостереження не менше ніж:

а) одним приймачем

б) двома приймачами

в) трьома приймачами

г) чотирма приймачами

73. Дисципліна, яка вивчає форму, розмір, розташування та інші кількісні та якісні характеристики об’єктів за їх фотографічним зображенням:

а) фотограмметрія

б) геодезія

в) картографія

г) геодезичні роботи при землеустрої

74. Процес фотографування ділянок земної поверхні з літаючого апарату з метою створення топографічних карт – це:

а) аерофотознімання

б) трансформування

в) нівелювання

г) теодолітне знімання

75. Точний оптико-механічний прилад, призначений для фототрансформування планових і перспективних аеронегативів – це:

а) фототрансформатор

б) графічний прилад для аеронегативів

в) прилад призначений для дешифрування планових аеронегативів

г) точний оптико-механічний прилад, призначений для аерофотознімання місцевості

76. Як називається процес розпізнавання і фіксування умовними знаками на аерознімках змісту і розташування елементів місцевості:

1) топологічне знімання

2) дешифрування

3) цифрове картографування

4) прив’язка аерознімків

77. Із переліченого виберіть елемент, який взагалі фотографічно не зображується:

а) дороги

б) рілля

в) назви населених пунктів

г) річки

78. Із переліченого виберіть елемент, який взагалі фотографічно не зображується:

а) дороги

б) ліси

в) глибини водойм

г) населені пункти

79. Фотографічне зображення частини місцевості, отримане із робочих площин контактних чи збільшених аерознімків – це:

а) фотосхема

б) абрис

в) топографічний план

г) цифрове графічне зображення растру

80. Процес перетворення нахиленого знімка будь-якого масштабу в горизонтальний знімок заданого масштабу – це:

а) центр проектування

б) спотворення знімка

в) кут нахилу повороту знімку

г) трансформування

81. Геодезичною основою для Державного земельного кадастру є:

а) система просторових координат

б) карта (план)

в) геодезична мережа

г) геоінформаційна система

82. Об’єктами  Державного земельного кадастру  є:

а) землі в межах державного кордону України

б) землі в межах адміністративно-територіальних утворень

в) земельна ділянка та обмеження у використанні земель

г) все вищезазначене

83. Структура кадастрових номерів земельної ділянки визначається:

а) Кабінетом Міністрів України

б) Верховною Радою України

в) Центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів

г) органами місцевого самоврядування

84. Кадастровий план земельної ділянки складається при:

а) відкритті Поземельної книги

б) присвоєнні кадастрового номера

в) формуванні земельної ділянки

г) встановленні меж

85. Основною земельно-кадастровою одиницею є:

а) населений пункт

б) земельна ділянка

в) землі сільськогосподарського призначення

г) угіддя

86. Основний елемент земельного кадастру:

а) сільськогосподарські угіддя

б) угіддя

в) несільськогосподарські угіддя

г) земельна ділянка

87. Вкажіть обстеження, які характеризують грунт за забезпеченістю поживними речовинами:

а) грунтові

б) агрохімічні

в) меліоративні

г) геоботанічні

88. Індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці підчас її державної реєстрації і зберігається за нею весь час її існування – це:

а) кадастровий номер

б) ідентифікаційний код

в) номер контура

г) код кожної земельної ділянки

89. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:

а) НЗД : НКЗ : НКК

б) НКК : НКЗ : НЗД

в) НЗД : НКК : НКЗ

г) НКЗ : НКК : НЗД

90. Розшифруйте НЗД:

а) кадастровий номер земельної ділянки

б) номер кадастрової зони

в) номер зони

г) номер земельної ділянки

91. Розшифруйте НКЗ:

а) номер кадастрового кварталу

б) номер земельної ділянки

в) номер зони

г) номер кадастрової зони

92. Комплекс робіт, які виконуються для визначення та відновлення меж земельних ділянок – це:

а) грошова оцінка земель

б) інвентаризація земель

в) кадастрові  зйомки

г) кадастрове зонування

93. Основною одиницею районування земельного фонду країни є:

а) природно-сільськогосподарська зона

б) природно-сільськогосподарська провінція

в) природно-сільськогосподарський округ

г) земельно-оціночний район

94. За якою шкалою проводиться бонітування ґрунтів:

а) 100 – бальною

б) 50 – бальною

в) 12 – бальною

г) 5 – бальною

95. Об’єктом  бонітування є:

а) земля

б) грунт

в) грунтове обстеження:

г) угіддя

96. Вихідним показником економічної оцінки земель є:

а) урожайність

б) валова продукція

в) вартість валової продукції

г) окупність затрат

97. За собівартістю якого виду рослинницької продукції  встановлюються кадастрові ціни:

а) цукрового буряку

б) кукурудзи

в) картоплі

г) зерна

98. Види грошової оцінки земель:

а) економічна,загальна

б) нормативна, експертна

в) експертна, внутрігосподарська

г) загальна, часткова

99. Для порівняльного аналізу ефективності використання земель різного призначення проводять:

а) економічну оцінку земель

б) грошову оцінку земель

в) бонітування грунтів

г) кадастрове зонування

100. Що є основою для ведення кадастрів природних ресурсів:

а) Конституція, Кодекси України

б) землеустрій і охорона земель

в) законодавчі акти України

г) державний земельний кадастр

101. Дату державної реєстрації земельної ділянки, відомості про кадастровий номер, площу, місцезнаходження, обмеження у використанні, склад угідь і цільове призначення містить:

а) черговий кадастровий план

б) кадастровий план земельної ділянки

в) поземельна книга

г) документація із землеустрою

102. Підстави скасування кадастрового номера земельної ділянки:

а) зміна власника чи користувача земельної ділянки

б) скасування договору оренди

в) зміна відомостей про земельну ділянку

г) скасування державної реєстрації земельної ділянки

103. Експертна грошова оцінка використовується при:

а) визначенні розміру земельного податку

б) здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок

в) визначення втрат сільськогосподарського  виробництва

г) економічному стимулюванні раціонального використання земель

104. Принцип експертної грошової оцінки земельних ділянок:

а) капіталізація чистого доходу від використання земельної ділянки

б) урахування витрат на спорудження об’єктів нерухомого майна

в) найкращий і найвигідніший варіант використання

г) урахування витрат на облаштування земельної ділянки

105. Частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами називається:

а) земельною ділянкою

б) державним кордоном

в) угіддям

г) територіальною зоною

106. Під час заповнення форми 6-зем до категорії сільськогосподарських підприємств відносять:

а) фермерські господарства

б) сільськогосподарські товариства

в) особисті господарства

г) ділянки для колективного садівництва

107. Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності складається за формою:

а) 5-зем

б) 6а-зем

в) 2-зем

г) 6-зем

108. За функціональним призначенням та інженерно-геологічними умовами ведеться облік  якості:

а) ріллі та багаторічних насаджень

б) кормових угідь

в) лісових угідь

г) земель населених пунктів

109. Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності складається:

а) щомісячно

б) щоквартально

в) щорічно

г) один раз у п’ять років

110. Сукупність ліній, що утворюють замкнений  контур і розмежовують земельні ділянки:

а) межа земельної ділянки

б) межові знаки

в) границя земельної ділянки

г) кордон земельної ділянки

111. Земельний кадастр у межах земельної ділянки ведеться за:

а) землями сільськогосподарського призначення

б) землями несільськогосподарського призначення

в) обмеженнями та обтяженнями

г) угіддями

112. Землеволодіння і землекористування,  будівлі і споруди,  ділянки й вузли інженерної мережі, територіальні зони є об’єктами:

а) кадастру природних ресурсів

б) містобудівного кадастру

в) лісового та водного кадастру

г) державного земельного кадастру

113. Угіддя, яке систематично розорюється для вирощування сільськогподарської продукції – це:

а) сінокіс

б) перелоги

в) рілля

г) пасовище

114. Як називається форма 2-зем:

а) звіт про землі, які перебувають в оренді

б) звіт про землі, які перебувають у користуванні

в) звіт про землі, які перебувають у власності й користуванні

г) звіт про землі, які перебувають у власності

115. В основу класифікації земель за категоріями покладено:

а) меліоративний стан

б) цільове призначення

в) інвентаризація земель

г) всі відповіді правильні

116. За конструкцією лісосмуги поділяють:

а) на щільні, продувні, ажурні

б) на полезахисні, водорегулювальні, прибалкові

в) на прияружні, навколо водойм і господарських дворів

г) на повздовжні та поперечні

117. Допустиме відхилення у площах полів для ґрунтозахисних сівозмін становить:

а) 5%

б) 10%

в) 15%

г) 20%

118. Структурні частини сільськогосподарських підприємств і господарств, які спеціалізуються на виробництві тієї чи іншої продукції – це:

а) виробничі підрозділи

б) господарські двори

в) бригади

г) відділки

119. На території багаторічних насаджень розміщують такі елементи:

а) квартали

б) населені пункти

в) польові стани

г) об’єкти інженерної інфраструктури

120. Сукупність нормативно-правових, економічних, технічних документів із обґрунтування заходів щодо використання та охорони земель, які передбачається здійснити протягом 5-10 і більше років – це:

а) кошторисна документація

б) робочий проект землеустрою

в) проект землеустрою

г) технічна документація

121. Земельні ділянки, які раніше оралися, а нині через певні обставини більше 1-го року, починаючи з осені, не використовуються для посіву сільськогосподарських культур, і не підготовлені під пар – це:

а) пасовище

б) сіножаті

в) перелоги

г) рілля

122. Об’єктом внутрішньогосподарського землеустрою є:

а) територія сільської (селищної) ради

б) існуючі та новостворені агроформування

в) територія міської ради

г) територія населених пунктів

123. Основними завданнями внутрішньогосподарського землеустрою є:

а) формування національної екологічної мережі шляхом розробки національних і регіональних схем землеустрою

б) організація раціонального використання земельних ділянок для с-г виробництва

в) організація території рекреаційного призначення

г) організація території населених пунктів

124. Система протиерозійних заходів складається:

а) із різних видів лісомеліоративних заходів

б) із гідротехнічних у комплексі з лісомеліоративними

в) із організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних та гідротехнічних

4) із природоохоронних заходів

125. Трансформація угідь – це:

а) видозміна угідь

б) встановлення їх складу та виду

в) переведення в менш продуктивні угіддя

г) здійснення природоохоронних заходів

126. Замовником на розробку проекту землеустрою сільськогосподарських підприємств є:

а) проектна організація із землеустрою

б) райдержадміністрація

в) землевласник(землекористувач)

г) сільська (селищна) рада

127. Масштаб плану, який використовують під час розроблення проектів землеустрою великих за площею сільськогосподарських підприємств:

а) 1:1000

б) 1:5000

в) 1:10000

г) 1:50000

128. Тип сівозміни, в якій переважають кормові культури:

а) польова

б) кормова

в) сидеральна

г) ґрунтозахисна

129. Недоліки просторового розміщення землекористувань (землеволодінь) сільськогосподарських підприємств:

а) черезсмужжя (міжгосподарське)

б) занедбаність сільськогосподарських угідь

в) поганий стан внутрішньогосподарської шляхової мережі

г) обмеженість прав землекористувача

130. Найкращим є рішення, коли поле складається з ділянок правильної конфігурації у кількості:

а) однієї ділянки

б) двох ділянок

в) трьох ділянок

г) чотирьох

131. Найкраща конфігурація поля чи робочої ділянки є:

а) коло

б) прямокутник

в) трапеція

г) трикутник

132. Лісосмуги, які розміщуються на рівнинній місцевості чи пологих схилах, де немає загрози водної ерозії ґрунтів, але суттєво проявляється шкідливий вплив вітрів:

а) полезахисні (вітроломні)

б) водорегулювальні

в) приводороздільні

г) прибалочні та прияружні

- 133. Перенесення землевпорядного проекту в натуру:

- а) це процес знімання об’єктів

- б) це процес обернений обчисленню площ

- в) це процес обернений проектуванню

- г) це процес визначення і закріплення на місцевості меж запроектованих об’єктів

- 134. Документацію із землеустрою на загальнодержавному рівні погоджує:

- а) Київська і Севастопольська міські державні адміністрації

- б) Кабінет Міністрів України

- в) обласні державні адміністрації

- г) рада міністрів Автономної Республіки Крим

- 135. Проекти землеустрою сільськогосподарських підприємств установ і організацій, особистих селянських, фермерських господарств погоджують:

- а) районні державні адміністрації

- б) обласні державні адміністрації

- в) замовники цих проектів

- г) Кабінет Міністрів України

- 136. Завдання проектів територіального землеустрою:

- а) організація раціонального використання і охорони земель

- б) раціональний розподіл земель між землями різних форм власності

- в) збільшення площ розорених земель

- г) проектування сівозмін

- 137. Природно-сільськогосподарське районування земель – це:

- а) поділ території з урахуванням показників водної ерозії

- б) поділ території за показниками вторинного засолення ґрунтів

- в) поділ території з урахуванням управління природних умов

- г) поділ території з урахуванням особливостей природних умов та агробіологічних вимог сільськогосподарських культур

- 138. Найкращий напрям рядів плодових дерев, що вирощуються на рівнинній місцевості:

- а) за діагоналі кварталу

- б) із півночі на південь

- в) немає значення

- г) із заходу на схід

- 139. Найефективнішим способом для зрошення пасовищ є:

- а) поверхневе зрошення

- б) дощування

- в) підґрунтове зрошення

- г) крапельне

140. Які землі не можна вилучати для несільськогосподарських потреб крім випадків, визначених Земельним кодексом України:

а) сільськогосподарські землі

б) особливо цінні землі

в) землі з родючими ґрунтами

г) деградовані землі

141. Який вид плану землевпорядної організації передбачає перелік землевпорядних робіт і їх вартість:

а) план по праці

б) тематичний план

в) кошторис витрат

г) проектний план

142. Як називається показник, який складає різниця між вартістю проектно-кошторисної документації, що видається замовникам, і повною собівартістю землевпорядних робіт:

а) прибуток

б) ціна

в) вартість

г) собівартість

143. Як називається фонд, кошти якого використовують для  будівництва і капітального ремонту житлових будинків і виробничих приміщень працівників проектної організації:

а) фонд розвитку виробництва

б) фонд соціального розвитку

в) в фонд оплати праці

г) фонд матеріального заохочення

144. У результаті польового обстеження складається:

а) акт землевпорядного обстеження

б) пояснення  землевпорядного обстеження

в) протокол землевпорядного обстеження

г) схема землевпорядного обстеження

145. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою здійснюють:

а) органи місцевого самоврядування

б) розробники документації із землеустрою

в) замовники документації із землеустрою

г) органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів

- 146. Загальнодержавні і регіональні програми використання та охорони земель розробляють на перспективу:

- а) 5-7 років

- б) 7-10 років

- в) 10-15 років

- г) 20-25 років

- 147. Розораність:

- а) це співвідношення площі ріллі до загальної площі господарства

- б) це співвідношення площі ріллі до загальної площі с-г угідь

- в) це співвідношення площі с-г до загальної площі господарства

- г)це співвідношення площі лісів до загальної площі с-г угідь

- 148. Проект територіального землеустрою має відповідати:

- а) економічним вимогам, правовим нормам і бути економічно обґрунтованим

- б) економічним та якісним характеристикам земель

- в) розташуванню меж об’єкта землеустрою

- г) заходам щодо інженерного облаштування території

- 149. Перенесення землевпорядного проекту в натуру:

- а) це процес знімання об’єктів

- б) це процес обернений обчисленню площ

- в) це процес обернений проектуванню

- г) це процес визначення і закріплення на місцевості меж запроектованих об’єктів

150. Екологічно нестійкими угіддями є:

а) рілля

б) природні кормові угіддя

в) ліси природоохоронного призначення

г) луки